Средства измерений концентрации безводного спирта в готовой продукции 

и объёма готовой продукции автоматические (состояние на 10 марта 2007 года)
	Код типа
	Наименование
	Тип
	Диапазон
	Х-ка точности
	№ ГР
	Изготовитель
	Выпуск
	Сертификат
	Срок действия

	2932701
	Системы измерительные
	АЛКО-1
	Креп. 3..60%   
Ду 20..50 мм  0,017..6,4 л/с
	ПГ 0,5%
	20020-05
	ОАО
«Арзамасский ПЗ»
	С
	21546
	01.09.2010

	
	Для измерения и учета объема водно-спиртовых и многокомпонентных спиртосодержащих растворов, объемной концентрации (крепость) и объема этилового спирта, содержащегося в измеряемой среде, температуры измеряемой среды, а также подсчета количества бутылок на линиях разлива предприятий по производству ликероводочных изделий. Расход, л/с (м3/ч) в зависимости от Ду от 0,10 (0,36) до 6,4 (23,04). Погрешность ±0,5%, Крепость от 3 до 60% об. Погрешность ±0,5% об.. 


	2932702
	Системы измерительные
	АЛКО-2
	Креп. 30..60%             Ду 20..50 мм   
0,017..6,4 л/с
	ПГ 0,5%
	20053-05
	ОАО 
«Арзамасский ПЗ»
	С
	24679
	01.12.2009

	
	Для измерения и учета объема водочных и других водно-спиртовых растворов с удельной электропроводностью от 5*10(-5) до 10 См/м, объемной концентрации (крепость) и объема этилового спирта, содержащегося в измеряемой среде, температуры измеряемой среды, а также подсчета количества бутылок на линиях розлива предприятий по производству ликероводочных изделий.


	2932702
	Системы измерительные
	АЛКО-3
	Креп. 40..60%; 85..98% 

Ду 12..100 мм

0,05..60 л/с
	ПГ 0,2; 0,5% об.
ПГ 0,5%(объем)
	26520-07
	ОАО 
«Арзамасский ПЗ»
	С
	26838
	01.03.2012

	
	Для измерений и учета объема спирта, водки и водноспиртовых растворов, объемной концентрации (крепость) и объема этилового спирта, содержащегося в измеряемой среде, температуры измеряемой среды, а также для подсчета количества бутылок 


	2932703
	Аппараты спиртоизмеряющие электронные
	АСИ-1Э, АСИ-1ЭМ
	50..98% об. 
350 дал/ч
	ПГ 0,2% об.
ПГ 0,2%(объем)
	19671-05
	ООО «Сенсорис»
	С
	21029
	01.12.2010

	
	Для измерений: объемного содержания спирта (в %, приведенных к 20°С) в водноспиртовом растворе; объемного расхода водноспиртового раствора; объема водноспиртового раствора; объема безводного спирта (приведенного к 20°С); температуры при производстве этилового спирта и спиртосодержащих жидкостей. Диапазон измерений: объемного содержания спирта, %, от 50 до 98. Погрешность ±0,2%.


	2932706
	Комплексы измерительные
	КСИП-1
	Креп. 38..98% 0,03..2,5 л/с 15..25С
	ПГ 0,15%
	19777-06
	ЗАО «Экологический центр ЗИХ»
	С
	25267
	01.10.2011

	
	Для автоматического измерения и учета текущего по трубопроводу количества водноспиртового раствора и безводного спирта. 
Применяются на линиях по производству водноспиртовых растворов


	2932707
	Комплексы измерительные
	КСИП-2-М
	Креп 7..45% об.

0,28..1,7 л/с 15..65С
	ПГ 0,5%
	20989-02
	ЗАО «Экологический центр ЗИХ»
	С
	12062
	01.05.2007

	
	Для автоматического измерения крепости, объема и количества алкогольной продукции с последующей автоматической обработкой и хранением результатов измерений, для применения на линиях розлива по производству винных, ликероводочных и водно-спиртовых растворов. Диапазоны измерения: крепости от 0 до 45 % об., температур


	2932708
	Комплексы измерительные
	КСИП-2В, КСИП-2С
	35..98% об.

Ду 10..100 мм
	ПГ 0,5%об.
	21655-01
	ООО «Спирт-Прибор-Сервис»
	С
	13071
	01.10.2007

	
	Для измерения и учета объема водно-спиртовых и многокомпонентных спиртосодержащих растворов, объемной концентрации (в дальнейшем - крепость) и объема этилового спирта, содержащегося в измеряемой среде, температуры измеряемой среды, а также подсчета количества бутылок, для применения в винном, ликероводочном, водно-спиртовом производстве и других предприятиях пищевой, парфюмерной и других отраслях промышленности. Диапазоны расходов, м3/ч КСИП-2В от 0,18 до 3,0, КСИП-2С от 0,3 до 6. Диапазоны измерения: крепости, % об. от 35 до 98; от 0 до 45; от 45 до 65; температуры раствора от 0 до 40°С. Погрешность ±0,5% об.; ±0,5°С. Ду от 10 до 100 мм.


	2932709
	Комплексы измерительные
	КСИП-3
	креп 36..90% 0,003..300 м+3/ч
	ПГ 0,25% об.  ПГ 0,3% (расх); 
	29658-05
	ООО «Спирт-Прибор-Сервис»
	С
	21398
	01.08.2010

	
	Для автоматического измерения и учета объемной концентрации(крепости), температуры, объема раствора, вычисления объема безводного спирта


	2932710
	Счетчики спиртосодержащих жидкостей
	ПС-1
	5..97% об. 
60 л/ч  5..45С
	ПГ 0,3% об
	16678-97
	ЗАО «Конверсия»
	С
	3001
	01.11.2002

	
	Для измерения объема, концентрации и температуры этилового спирта, водноспиртовых смесей и содержащегося в них безводного (100%-го) спирта. Диапазон измерения концентрации спирта от 5,0 до 97,0 % об. Погрешность ±0,1 % об.


	2932711
	Счетчики спиртосодержащих жидкостей
	ПС-2,
ПС-2(В)
	Креп. 5..97% об. 0,25..30 м+3/ч 
5..40С 0,4 МПа
	ПГ 0,5% об.
	18857-01
	ЗАО «Конверсия»
	С
	9788
	01.05.2006

	
	Для измерения объема абсолютного спирта и его концентрации в водноспиртовых растворах, мод. ПС-2(В) - для водки, для применения на спиртовых и ликероводочных заводах. Диапазон измерения концентрации спирта  5,0.. 97,0% об (ПС-2), Погрешность, ±0,1% об, 
30,0..60,0% об. Погрешность ±0,25, ±0,5. (ПС-2(В))


	2932712
	Счетчики спиртосодержащих жидкостей
	ПС-3
	Креп 8..60% 0,5..4,5 м+3/ч 15..65С 0,4 МПа
	ПГ 0,5%
	21223-01
	ЗАО «Конверсия»
	С
	10088
	01.05.2006

	
	Для измерения объема спиртосодержащих жидкостей, а также концентрации и объема абсолютного спирта в них на линиях розлива вин (кроме шампанских и игристых вин), водки, коньяка и ликеро-водочной продукции на винных и ликероводочных заводах. Диапазон измерений процентного содержания этилового спирта от 8 до 60 % об. Погрешность ±0,5% об.


	2932714
	Система измерения объема этилового спирта
	СИЭС-01
	90..98% об.

4..110 м+3/ч 
	ПГ 0,14% об. ПГ 0,5% (расх); 
	28988-05
	ООО «Уфаоргсинтез»
	Е
	20330
	зав.№ 01

	
	Для измерений объема этилового спирта, приведенного к 20оС, содержащегося в водноспиртовых растворах в процессе производства, хранения и отгрузки потребителям


	2932714
	Система измерения объема этилового спирта
	СИЭС-01М
	90..98% об. 

4..110 м+3/ч 
	ПГ 0,14% об. 
ПГ 0,5% (расх)
	32797-06
	ООО «Уфаоргсинтез»
	Е
	25361
	зав.№ 01

	
	Для измерений объема этилового спирта, приведенного к 20оС, содержащегося в водноспиртовых растворах в процессе производства, хранения и отгрузки потребителям


	2932715
	Системы измерения количества жидкости
	Procon
	0,53..280 м+3/ч
	ПГ0 0,5%
	17103-00
	Stratec Control-Systems GmbH, Германия
	С
	9243
	01.01.2006

	
	Для измерения и регистрации объемов жидких продуктов при их розливе в штучную тару при учетно-расчетных и технологических операциях на ликеро-водочных заводах, предприятиях пищевой, парфюмерной и др.отраслях промышленности. Ду от 25 до 100 мм. Погрешность в диапазоне расходов 1:10% - ±0,5%, высоты налива жидкости в тару ±1,3 мм


	2936704
	Аппараты спиртоизмеряющие контрольные
	ВКА-2М
	50..100% об.
20..200 дал/ч 
	ПГ 0,5%
	15509-96
	ТОО «Бюро «Комплекс»
	С
	2347
	01.08.2001

	
	Для измерения объема водно-спиртового раствора и содержащегося в нем безводного спирта, обеспечивают автоматический учет этилового спирта, вырабатываемого на спиртовых заводах. Диапазон измерения расхода от 20 до 200 дал/ч. Погрешность от ±0,5 %.


Рефрактометры
	Код типа
	Наименование
	Тип
	Диапазон
	Х-ка точности
	№ ГР
	Изготовитель
	Выпуск
	Сертификат
	Срок действия

	3713020
	Рефрактометры
	ИРФ-471М
	30..96,6% об.
	ПГ 0,2% об
	28596-05
	ГУП ЦКБ «Фотон»
	С
	19797
	01.02.2010

	
	Для измерений процентного содержания этилового спирта (по объему) в потоке водки (ИРФ-471АВ) и спирта (ИРФ-471АС) по их показателю преломления, используются в технологических линиях и в лабораториях ликеро-водочных заводов, спиртозаводов и в лабораториях пищевой промышленности автономно или в составе комплекса приборов учета и расхода текучих жидкостей, адаптированного со стандартным интерфейсом RS-232C/RS-485. Диапазон измерений процентного содержания этилового спирта, % ИРФ-471АВ от 30 до 60, ИРФ-471АС от 90,0 до 99,4. Погрешность ±0,2% ИРФ-471АВ, ±0,1% ИРФ-471АС.


	3713020
	Рефрактометры
	ИРФ-471
	30..99,4% об.
	ПГ 0,1; 0,2% об.
	20038-00
	ГУП ЦКБ «Фотон»
	С
	8427
	01.08.2010

	
	Для измерений процентного содержания этилового спирта (по объему) в потоке водки (ИРФ-471МВ) и спирта (ИРФ-471МС) по их показателю преломления, используются в технологических линиях и в лабораториях ликеро-водочных заводов, спиртозаводов и в лабораториях пищевой промышленности автономно или в составе комплекса приборов учета и расхода текучих жидкостей, адаптированного со стандартным интерфейсом RS-232C/RS-485.
Диапазон измерений процентного содержания этилового спирта ИРФ-471МВ от 30 до 56% об., погрешность ±0,2% об., 
ИРФ-471МС от 95,0 до 96,6% об.,погрешность. ±0,2% об..


Анализаторы водноспиртовых растворов
	Код типа
	Наименование
	Тип
	Диапазон
	Х-ка точности
	№ ГР
	Изготовитель
	Выпуск
	Сертификат
	Срок действия

	4046608
	Анализаторы подлинности водки спектрально-люминесцентные
	Слап-В
	200..600 нм КП 0,01..1
	ПГ 0,01 (КП)
	20682-00
	ФГУП "НИХФИ им. Л.Я.Карпова"
	С
	9205
	01.01.2006

	
	Для экспрессной идентификации образцов водки, для применения в системах государственного контроля качества и подлинности алкогольной продукции, а также при контроле стабильности технологического процесса производства водки. Диапазон измерения коэффициента пропускания от 0,01 до 1. Погрешность ±0,01.


	4046611
	Анализаторы подлинности водки мультисенсорные
	МАП-В
	+/-1999,9 мВ
	ПГ 0,1 мВ
	23433-02
	Фонд "Датчик-Инвест"
	С
	12990
	01.10.2007

	
	Для количественного и качественного определения состава проб веществ в водных и водно-органических растворах методом потенциометрии, для применения в аналитических лабораториях предприятий различных отраслей промышленности, в судебном анализе, в фармакологии, для санитарного и экологического контроля, а также для контроля технологических процессов. Диапазон измерений потенциалов сенсоров от -1999,9 до +1999,9 мВ. Погрешность ±1 мВ.


	4046612
	Анализаторы жидкости
	Alcolyzer 
	0..12; 35..65;.0..20% об.
	ПГА 0,1% об.
	29443-05
	Anton Paar GmbH, Австрия
	С
	21025
	01.07.2010

	
	Для измерений содержания этилового спирта в пиве, водке, вине. Могу быть использованы в аналитических лабораториях пивоваренной и пищевой промышленности.


Средства поверки расходомеров и счетчиков водноспиртовых жидкостей
	2949345
	Установка для поверки счетчиков (расходомеров) водноспиртовых жидкостей
	УПС-01
	Ду 4..40 мм 
3,6..3600 л/ч
	ПГ 0,05(0,15)%
	18440-99
	АО "Конверсия"
	Е
	6406
	зав.№ 001

	
	


Ареометры, плотномеры для спирта, спиртомеры, 
	Код типа
	Наименование
	Тип
	Диапазон
	Х-ка точности
	№ ГР
	Изготовитель
	Выпуск
	Сертификат
	Срок действия

	3102003
	Ареометры для спирта
	АСП-1, АСП-2, АСП-3, АСПТ
	0..105%об.
	ПГ 0,1; 0,2%об.
	9293-04
	ОАО "Химлаборприбор"
	С
	17064
	01.03.2009

	
	


	3102007
	Спиртомеры оптические
	Иконэт -М
	3..97%об.
	ПГ 0,1%об.
	18305-05
	ЗАО "Сигма-Оптик ЛТД"
	С
	20842
	01.07.2010

	
	


	3102007
	Спиртомеры оптические
	Иконэт-МП
	(3..60); (60..97)% об.
	ПГА 025% об.
	19880-05
	"Сигма-Оптик, ВНИИФТРИ, Арзамас ПСЗ
	С
	22072; 22072/1; 22072/2
	01.11.2010

	
	


	3102007
	Спиртомеры оптические
	Иконэт -МП-1
	3..97%об.
	ПГ 0,5%об.
	21979-01
	"Сигма-Оптик, ВНИИФТРИ, Арзамас ПСЗ
	С
	10999/1; 10999/2; 10999/3
	01.11.2006

	
	


	3102012
	Спиртомеры оптические
	Иконэт -ВС-П
	(30..60); (85..98% об.
	ПГА 0,2% об.
	24941-03
	ЗАО "Сигма-Оптик"
	С
	14992; 14992/1; 14992/2
	01.06.2008

	
	


	3102012
	Спиртометры оптические
	Иконэт-ВС
	39..46; 82..97%об.
	ПГ 0,1%об.
	17177-98
	ЗАО "Сигма-Оптик ЛТД"
	С
	3341
	01.05.2003

	
	


	3102013
	Плотномеры - спиртомеры
	Плот-3С-М, Плот-3С-Б
	36..96%; 775..965 кг/м3
	ПГ 0,1; 0,25%
	25284-03
	ЗАО "Импульс-Авиа"
	С
	15466
	01.08.2008

	
	


	3102016
	Ареометры для спирта
	PS
	(0..10);(90..100)% об.
	ПГА 0,1; 0,2% об.
	32314-06
	Petrotech Analytical Cjrp.
	С
	24750
	01.09.2011

	
	


	3102050
	Измерители относительной плотности жидкостей и объемного содержания спирта
	Densimat-Alcomat
	0,50..2,25 отн.плотн.
	ПГА 2*10-4 отн.плотн.
	16745-97
	Gibertini Elettronika, Италия
	С
	1991 аннул
	01.11.2002

	
	


	3102050
	Измерители относительной плотности жидкостей
	Densimat
	0,75…1,35

отн.плотн.
	ПГА 2*10-4 отн.плотн.
	16745-04
	Фирма "Gibertini Elettronica S.R.L.", Италия, 
	c
	17423
	01.05.2009

	
	


