Перечень автоматических средств измерений этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
измеряющие объем спирта в готовой продукции с относительной погрешностью не более 0,8% (состояние на 10 марта 2007 года)
	Наименование средств измерений
	Комплексы измерительные КСИП-1
	Аппараты спиртоизмеряющие электронные

АИС-1Э.

АИС-1ЭМ
	Комплексы измерительные

КСИП-2В,

КСИП-2С
	Комплексы измерительные

КСИП-3


	Системы измерительные

АЛКО-3
	Система измерения объема этилового спирта 

СИЭС-01М

	Фирма-изготовитель
	ЗАО «Экологический центр ЗИХ»
	ООО «Сенсорис»
	ООО «Спирт-ПриборСервис»
	ООО «Спирт-ПриборСервис»
	ОАО «Арзамасский ПЗ»
	ОАО «Уфаоргсинтез

	Номер Госреестр СИ
	19777-06
	19671-06
	21655-02
	29658-05
	26520-07
	32797-06

	Номер сертификата
	25267
	21029
	13071
	21398
	26838
	25361

	Срок действия сертификата
	01.09.2011
	01.12.2012
	01.10.2007
	01.08.2010
	01.03.2012
	Единичный экземпляр

	Рабочая среда
	Водноспиртовые растворы
	Водноспиртовые растворы
	Водноспиртовые растворы и спиртосодержащие жидкости
	Водноспиртовые растворы и спиртосодержащие жидкости
	Спирт, водка, водноспиртовые растворы
	Водноспиртовые растворы

	Количество одновременно обслуживаемых линий
	1 
	1 
	До 4
	1
	До 4
	6

	Максимальная производительность, м3/ч
	0,9; 9
	3,5
	2,2..8,5
	30
	1,62..216
	110

	Диапазоны измерения крепости, % об.
	38..42; 94..98
	50..98
	35..98; 38..42; 94..98
	36..60; 60..99
	40..60; 85..98
	90..98

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема безводного спирта, приведенного к 20оС, %
	±0,5
	±0,2
	±0,5
	±0,3
	±0,8
	0,5

	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, оС
	±0,5
	±0,1
	±0,5
	±0,5
	±0,5
	


