PAGE  
7

Приложение № 2

к приказу УФНС России по Калининградской области 

от «_19_» ___05__ 2014 

№_02-17/276@____
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по оборудованию пункта выдачи средств индивидуальной

защиты и подготовке фильтрующих противогазов к пользованию

I. Перечень документации, оборудования и инструментов,

необходимых для работы на пункте выдачи средств

индивидуальной защиты

1.1. Документация:

- Положение о пункте выдачи средств индивидуальной защиты работникам Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области 
(далее – Управление);

- Методические рекомендации по оборудованию пункта выдачи средств индивидуальной защиты и подготовке фильтрующих противогазов к пользованию;

- приказ руководителя Управления о назначении администрации пункта выдачи средств индивидуальной защиты (далее – пункт выдачи СИЗ);

- план приведения пункта выдачи СИЗ работникам Управления в готовность;

- обязанности персонала администрации пункта выдачи СИЗ;

- журнал учета средств радиационной и химической защиты по годам изготовления;

- бланки ведомостей выдачи средств индивидуальной и медицинской защиты работникам Управления;

- схема пункта выдачи СИЗ;

- расчет распределения средств индивидуальной и медицинской защиты работникам Управления.

1.2. Оборудование:

- табличка, обозначающие место выдачи средств индивидуальной защиты, - 1 шт.;

- столы и стулья - на каждое рабочее место;

- цветные плакаты по теме "Новейшие средства защиты органов дыхания 
- противогазы, респираторы" - 1 комплект;

- портняжный метр для замера вертикального и горизонтального обхвата головы 
– 1 шт;

- линейки для замера высоты и ширины лица – 1 шт.;

- ветошь;

- дезинфицирующий раствор для обработки бывших в употреблении шлем-масок (масок);

- урны для сбора использованной ветоши;

- ручки шариковые, карандаши простые;

- бейджики с указанием должности, фамилии, имени и отчества должностных лиц пункта выдачи средств индивидуальной защиты - на каждого сотрудника.

Примечание:

2. Табличка, обозначающие место выдачи СИЗ, размещаются на стене, на высоте 170 см от пола до их нижнего края. Надписи на табличках производятся без наклона прямым шрифтом на белом фоне черной краской.

Размер табличек:

ширина - 25 см, высота - 10 см, высота букв слова "МЕСТО" - до 3 см, остальных надписей - до 1 см.

                          ┌─────────────────────┐

                          │        МЕСТО        │

                          │       выдачи        │

                          │     фильтрующих     │

                          │    противогазов     │

                          └─────────────────────┘

II. Порядок подготовки

фильтрующих противогазов к пользованию

2.1. Подбор шлем-масок ШМ-62, ШМ-66Му осуществляют по результатам замера вертикального обхвата головы (табл. 2.1), который определяют путем измерения головы 
по замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок. Результаты измерений округляют до 0,5 см.

Подбор масок МД-3 производят по высоте лица, т.е. по расстоянию между точкой наибольшего углубления переносицы и нижней точкой подбородка (табл. 2.2).

Подбор масок МГП, МГП-В, МГП-ВМ осуществляют по величине вертикального 
и горизонтального обхвата головы. Последний определяют путем измерения головы 
по замкнутой линии, проходящей через лоб, виски и затылок. Результаты измерений округляют до 0,5 см. По сумме двух измерений определяют типоразмер (рост маски 
и номер упоров лямок наголовника со стороны концов) маски в соответствии 
с ростовочными интервалами, приведенными в табл. 2.3.
2.2. Новую лицевую часть протереть снаружи и внутри чистой ветошью, слегка смоченной водой, клапаны выдоха продуть, по возможности промыть. Бывшую 
в употреблении лицевую часть в целях дезинфекции протереть 0,5-процентным водным раствором монохлорамина Б.

Хранится монохлорамин Б в сухом виде, раствор готовится непосредственно перед применением. Для приготовления 10 л водного 0,5-процентного раствора необходимо 50 г. сухого монохлорамина Б.

2.3. Проверку правильности подбора лицевой части и исправности противогаза проводят внешним осмотром и проверкой противогаза на герметичность в целом.

После осмотра комплектующих частей необходимо произвести сборку противогаза, для чего снять с горловины фильтрующе-поглощающей коробки (ФПК) колпачок и вынуть пробку из отверстия в дне. Колпачок, прокладку и пробку хранить в сумке для противогаза.

Сборку противогазов ГП-5, ГП-5М, ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ производить 
в следующей последовательности: в левую руку взять лицевую часть и правой рукой присоединить ФПК, завинчивая ее до отказа в узел присоединения ФПК, на ФПК надеть чехол.

2.4. При сборке противогаза ПДФ:

- ввернуть до отказа ввинтную гайку соединительной трубки в клапанную коробку маски (у маски МД-3 первого роста соединительную трубку присоединить сбоку 
от клапанной коробки);

- взять в левую руку ФПК горловиной вниз, а в правую руку накидную гайку соединительной трубки (опустив маску свободно вниз); навинтить гайку до отказа 
на горловину коробки.

2.5. Для сборки противогаза ГП-7ВМ определить сторону, с которой будет находиться ФПК, а в другое отверстие изнутри вставить заглушку таким образом, чтобы 
ее фланец с вырезами находился снаружи маски и плотно прилегал к наружной поверхности маски. Снять с ФПК обтекатель, вращая его против хода часовой стрелки, вынуть пробки и положить их в сумку. Взять маску в левую руку, а правой рукой вставить ФПК в отверстие маски. Проверить с внутренней стороны маски, не вывернулся ли край резины, расположенный вокруг цилиндрической части горловины. Если это произошло, 
то оттянуть корпус маски от горловины по радиальным направлениям. Надеть обтекатель на фланец горловины ФПК так, чтобы боковое отверстие обтекателя было направлено 
в сторону штуцера системы для приема жидкости. Поворачивая обтекатель на небольшой угол в одну или другую сторону, совместить выступы на внутренней поверхности обтекателя с вырезами на фланце горловины ФПК. Удерживая ФПК левой рукой, правой прижать обтекатель к горловине ФПК и повернуть по ходу часовой стрелки до упора. Надеть на ФПК чехол.

Оснастить лицевую часть средствами предохранения очкового узла от запотевания 
и обмерзания. У собранных противогазов ГП-7, ГП-7В и ГП-7ВМ отрегулировать длину лямок наголовника. Упор на лямке с рекомендованной цифрой должен располагаться 
на свободном конце лямки и плотно прилегать к перемычке пряжки.

2.6. Уложить в сумку для противогаза все комплектующие детали, затем сам противогаз. Порядок укладки противогазов следующий:

- противогаз ПДФ - поместить ФПК в отделение сумки с затягивающейся горловиной; тесемки горловины затянуть и завязать; взять противогаз за клапанную коробку, вложить наголовник внутрь маски, перегнуть маску по осевой линии и уложить 
в сумку клапанной коробкой вниз;

- противогаз ГП-5, ГП-5М - шлем-маску сложить по осевой линии, перегнуть вдоль и поперек, закрыть стекла резиной, уложить в сумку переговорным устройством вниз;

- противогаз ГП-7, ГП-7В и ГП-7ВМ - взять противогаз за переговорное устройство, вложить наголовник внутрь маски, перегнуть маску по осевой линии и уложить в сумку коробкой от себя.

2.7. Для проверки противогаза на герметичность в целом необходимо снять чехол, надеть лицевую часть, закрыть отверстие в дне коробки пробкой или зажать его ладонью 
и сделать глубокий вдох. Если при этом воздух под лицевую часть не проходит, 
то противогаз исправен.

Если воздух проникает под лицевую часть, то для обнаружения мест неисправности в противогазе следует отвернуть ФПК и проверить состояние узла клапана вдоха, наличие в нем прокладок. У противогаза ГП-7ВМ проверить отсутствие подворотов резины 
на горловине ФПК.

Отвинтить крышку переговорного устройства и проверить целость переговорной мембраны, в случае ее неисправности заменить запасной. Мембраны считать пригодными для использования, если они не имеют проколов, разрывов, трещин и коробления гофр 
на цилиндрической отбортовке, заусенцев более 1 мм на борту мембраны. Волнистая 
и матовая поверхность, белесые пятна и следы от протяжки ленты не влияют 
на герметичность мембраны. Капсюльные переговорные устройства противогазов ГП-5М, ГП-7, ГП-7В и ГП-7ВМ разбирать запрещается.

Проверить чистоту клапанов выдоха. Для этого у противогазов ГП-7, ГП-7В 
и ГП-7ВМ развинтить клапанную коробку.

У противогазов ГП-7, ГП-7В и ГП-7ВМ проверить качество сборки системы для приема жидкости. При ослаблении резиновой трубки на буртиках ниппеля и штуцера сместить ее на новое место.

При подсосе воздуха по височным впадинам заменить шлем-маску на меньший рост, у масок симметрично подтянуть височные и щечные лямки на одно-два деления или заменить на маску меньшего роста.

Запрещается без технических проверок изменять затяжку лямок наголовника как 
в сторону уменьшения (снижается герметичность), так и в сторону увеличения (увеличивается давление маски на голову).

Запрещается пользоваться чужими и обезличенными противогазами.

Табл. 2.1

Подбор лицевых частей фильтрующих противогазов

ГП-5 и ГП-5М

	 Лицевая 
  часть  
	   Роста лицевых частей и соответствующие им вертикальные   
                     обхваты головы, см                     

	
	      0     
	     1     
	   2   
	      3       
	      4     

	 ШМ-62   
	 63 и менее 
	 63,5-65,5 
	 66-68 
	 68,5-70,5    
	 71 и более 

	 ШМ-66Му 
	 63 и менее 
	 63,5-65,5 
	 66-68 
	 68,5 и более 
	      -     


Табл. 2.2

Подбор лицевых частей фильтрующих противогазов ПДФ

	 Лицевая 
  часть  
	
	 Роста лицевых частей и соответствующие 
      им высота и ширина лица, мм       

	
	
	    1    
	    2    
	    3    
	    4     

	 МД-3    
	 высота лица, мм 
	 до 78   
	  78-87  
	  87-95  
	  95-103  

	
	 ширина лица, мм 
	 до 108  
	 108-116 
	 111-119 
	 115-123  


Табл. 2.3

Подбор лицевых частей противогазов ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ

	│Сумма измерений, см
	Рост маски
	Номер упора лямок наголовника со стороны концов

	
	
	лобной
	височных
	щечных

	118,5 и менее
	1
	4
	8
	6

	119-121
	1
	3
	7
	6

	121,5-123,5
	2
	3
	7
	6

	124-126
	2
	3
	6
	5

	126,5-128,5
	3
	3
	6
	5

	129-131
	3
	3
	5
	4

	131,5 и более
	3
	3
	4
	3


Примечание.

1. Противогаз ПДФ-Д комплектуется маской МД-3 с соединительной трубкой 
и фильтрующе-поглощающей коробкой ГП-5. В ящике по 40 масок одного роста 
- 1 (2, 3, 4); 40 фильтрующе-поглощающих коробок; 40 специальных карандашей для предохранения стекол масок от запотевания.

Противогаз ПДФ-2Д комплектуется масками МД-4, фильтрующе-поглощающей коробкой ГП-7К; незапотевающей пленкой НП.

2. Противогаз ПДФ-Ш комплектуется маской МД-3 с соединительной трубкой, шлем-маской ШМ-62 с соединительной трубкой и фильтрующе-поглощающей коробкой ГП-5. В ящике по 20 масок МД-3 (9 шт. - 3-го роста, 11 шт. - 4-го роста), 20 масок ШМ-62 (8 шт. - 0-го роста, 6 шт. - 1-го роста, 4 шт. - 2-го роста, 2 шт. - 3-го роста), 40 фильтрующе-поглощающих коробок и 40 трубок.

3. Противогаз ГП-5 комплектуется шлем-маской ШМ-62 и фильтрующе-поглощающей коробкой ГП-5. В ящике по 40 шлем-масок (3 шт. - 0-го роста, 9 шт. 
- 1-го роста, 11 шт. - 2-го роста, 11 шт. - 3-го роста, 6 шт. - 4-го роста), 40 фильтрующе-поглощающих коробок.

4. Противогаз ГП-5М комплектуется шлем-маской ШМ-66Му и фильтрующе-поглощающей коробкой ГП-5. В ящике по 35 шлем-масок (5 шт. - 0-го роста, 10 шт. 
- 1-го роста, 13 шт. - 2-го роста, 7 шт. - 3-го роста), 35 фильтрующе-поглощающих коробок.

5. Противогаз ГП-7 комплектуется маской МГП и фильтрующе-поглощающей коробкой ГП-7к. В ящике по 20 масок (6 шт. - 1-го роста, 9 шт. - 2-го роста, 5 шт. 
- 3-го роста) и 20 фильтрующе-поглощающих коробок.

III. Обязанности персонала администрации пункта выдачи

средств индивидуальной защиты
3.1. Обязанности администрации пункта выдачи средств индивидуальной защиты.

3.1.1. Начальник пункта выдачи средств индивидуальной защиты отвечает 
за готовность персонала администрации пункта выдачи средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) к работе, за выдачу работникам Управления фильтрующих противогазов, 
а также медицинских средств защиты.

3.1.2. Начальник пункта выдачи СИЗ обязан:

- распределять работу и обязанности между персоналом пункта выдачи СИЗ;

- знать обязанности персонала администрации пункта выдачи СИЗ;

- организовать получение, учет и временное хранение поступающих на пункт выдачи СИЗ средств индивидуальной и медицинской защиты;

- обеспечить сохранность поступающих на пункт выдачи СИЗ средств индивидуальной и медицинской защиты, для их укрытия рационально использовать имеющиеся помещения;

- контролировать выполнение персоналом пункта выдачи СИЗ требований безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и правил пожарной безопасности;
- знать устройство фильтрующих противогазов и порядок их сборки;

- вести ведомости выдачи фильтрующих противогазов, а также медицинских средств защиты;

- вести учет работников, получившего фильтрующие противогазы, а также медицинские средства защиты.

- по окончании выдачи фильтрующих противогазов, медицинских средств защиты доложить руководителю ГО и предоставить ведомости выдачи средств индивидуальной защиты.

3.1.3. Первый технический работник отвечает за подбор шлем-масок (масок) 
и подчиняется начальнику пункта выдачи СИЗ.

Первый технический работник обязан:

- знать устройство фильтрующих противогазов, порядок их сборки и проверки противогаза на герметичность в целом;

- участвовать в подготовке к работе пункта выдачи СИЗ;

- проводить подбор шлем-масок (масок) по результатам замера головы (по высоте лица).

3.1.4. Второй технический работник отвечает за выдачу фильтрующих противогазов и подчиняется начальнику пункта выдачи СИЗ.

Второй технический работник обязан:

- знать устройство фильтрующих противогазов, порядок их сборки и проверки противогаза на герметичность в целом;

- участвовать в подготовке к работе пункта выдачи СИЗ;

- выдавать фильтрующие противогазы, медицинские средства защиты;

- при необходимости производить сборку фильтрующих противогазов, камер защитных детских.

IV. Форма журнала

учета средств радиационной и химической защиты

по годам изготовления и образец его заполнения

	Дата   
   записи
	Наименование
	Номер 
партии
	Единица
измере-
  ния
	Коли- 
чество
	Год   
изготов-
 ления
	Дата 
поступления
	Приме-чание

	19.01.2010
	Противогаз ГП-7
	25
	шт.
	3250
	1995
	19.01.2010
	

	19.01.2010
	Рентгенметр-     
 радиометр ДП-5 Б
	325
	шт.
	1
	1885
	19.01.2010
	

	19.01.2010
	Прибор химической
 разведки ВПХР
	
	шт.
	30
	
	19.01.2010
	

	19.01.2010
	Противохимический
 пакет ИПП-8
	17
	шт.
	3200
	1978
	19.01.2010
	

	19.01.2010
	и т.д.
	
	
	
	
	
	


V. Примерная форма

ведомости выдачи средств индивидуальной защиты

населению и образец ее заполнения

	N  
п.п.
	Фамилия и    
     инициалы
	Выдано
	Отдел
	Должность
	Роспись в
 получении

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Елисеенко И.В.
	ГП-5
	Общий отдел
	Главный специалист-эксперт
	роспись

	2
	Лешев С.Е.
	ГП-7
	Общий отдел
	Ведущий специалист-эксперт
	роспись

	3
	Руденский И.С.
	ГП-7
	Общий отдел
	Специалист-эксперт
	роспись

	4
	Петров А.Л.
	ГП-5
	Отдел обеспечения
	Главный специалист-эксперт
	роспись

	5
	Сидорова О.И.
	ПДФ-Ш
	Отдел обеспечения
	Ведущий специалист-эксперт
	роспись

	6
	Иванова В.И.
	КЗД-4
	Отдел обеспечения
	Специалист-эксперт
	роспись


    Примечание:  Ведомости  выдачи средств индивидуальной защиты населению ведутся за каждую улицу.

    Выдачу произвел: ___________ _________ ________________________________

                                                 (должность) (роспись)       (инициалы, фамилия)

